СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                                        Директор МОУ «СОШ №16»

______________Е.В. Гармель                                                  ______________Т.М. Моськина

«_____»________2011 г.                                                             «_____»________2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при ручной обработке металла

ИОТ – 004 – 2011

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе по ручной обработке металла допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются учащиеся с 5-го класса

  - Опасные производственные факторы:

  - травмирование рук при работе неисправным инструментом

  - травмирование осколками металла при его рубке

  - При работе по ручной обработке металла используется спецодежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку). Наденьте защитные очки

  - Проверьте наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок),  исправность верстака  (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

  - Разложите на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем. Удалите с верстака все лишнее.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Надежно закрепите  обрабатываемый материал (металлическую заготовку) в зажимах верстака

  - Пользуйтесь только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом. Используйте инструмент только по назначению.

  - Во избежание травмирования следите за тем, чтобы:

  - поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

  - инструменты ( напильники и др. ), имеющие заостренные концы- хвостовики, были снабжены деревянными, плотно прилегающими ручками установленной формы, без расколов и трещин;

  - ударные режущие инструменты ( зубила, бородок, кернер, крейцмейсель и др.)  имели не сбитую поверхность;

  - зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась  60-70 мм;

  - при работе напильниками пальцы находились на поверхности напильников.

  - Не проверяйте пальцами качество опиливаемой поверхности.

  - Не применяйте ключи, имеющие зев большего размера, чем гайка, не удаляйте рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей.

  - Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживайте рукой в перчатке (рукавице).

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении неисправности рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю

  - При возникновении пожара немедленно приступить к тушению первичными средствами пожаротушения

  - При получении учащимся травмы  оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному учителю

  - Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

  - Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувайте стружку и опилки ртом и не сметайте ее рукой.

  - Приведите себя в порядок. Выходите из мастерской только с разрешения учителя.