СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                                        Директор МОУ «СОШ №16»

______________Е.В. Гармель                                                  ______________Т.М. Моськина

«_____»________2011 г.                                                             «_____»________2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе  на токарном станке по металлу

ИОТ – 005 – 2011

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - К  работе  на  токарном  станке  по  металлу    допускаются  лица,  прошедшие  медицинский  осмотр  и  инструктаж  по  охране  труда. К  работе  на  токарном  станке  по  металлу  допускаются  учащиеся  с  7-го  класса.

  - Опасные  производственные  факторы:

- движущиеся  части  станка:

- отсутствие  ограждения        приводных  ремней,  защитного  кожуха  патрона  и  защитного  экрана;

- непрочное  закрепление  детали и инструмента;

- неисправности  и   притупление  режущего  предмета;

- неисправности электрооборудования станка  и  заземления  его  корпуса.

  - При  работе  на  токарном  станке  по  металлу  используется  специальная  одежда:  халат  хлопчатобумажный,  берет, защитные  очки. На  полу  около  токарного  станка  должна  быть  деревянная  решетка  с  диэлектрическим  резиновым  ковриком.

  - При  травмировании   учащегося  оказать  первую  помощь  пострадавшему,  сообщить  об  этом  администрации  учреждения   и  родителям  пострадавшего,  при  необходимости  отправить  пострадавшего  в  ближайшее  лечебное  учреждение.

  - После  окончания  работы  на  токарном  станке  по  металлу тщательно  вымыть  руки с  мылом

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Проверить наличие и надежность  крепления защитных ограждений и соединения защитного заземления с корпусом станка.

  - Разложить  инструменты и заготовки в определенном установленном порядке  на тумбочке или на особом приспособлении.

  - Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на установленное место

  - Проверить работу станка на холостом ходу

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допуская увеличения сечения стружки.

  - Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали  или режущему инструменту.

  - Не передавать или не принимать какие- либо предметы через вращающиеся части станка.

  - Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

  - Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.

  - Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или притирочных концов.

  - Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.

  - Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При неисправности резца, его поломке или выкрашивании,  а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и  сообщить об этом учителю.

  - При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.

  - Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

  - Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

  - Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.