СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                                        Директор МОУ «СОШ №16»

______________Е.В. Гармель                                                  ______________Т.М. Моськина

«_____»________2011 г.                                                             «_____»________2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при работе на сверлильном станке

ИОТ – 007– 2011

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на сверлильном станке допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются учащиеся с 5-го класса

  - Опасные производственные факторы:

  - движущие части станка

  - отсутствие защитного кожуха ременной передачи

  - травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков

  - наматывание одежды или волос на шпиндель станка

  - травмирование при плохом закреплении деталей

  - неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса

  - При работе на сверлильном станке используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

  - Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

  - Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.

  - Надежно закрепить сверло в патроне.

  - Проверить работу станка на холстом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.

  - Прочно закрепить деталь на столе станка в тисках или кондуктора. Запрещается при сверлении не закрепленную деталь поддерживать руками.

  - Надеть защитные очки

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Запрещается пользоваться сверлами с изношенными конусными хвостовиками.

  - После того как шпиндель станка набрал полную скорость, сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков.

  - Перед сверлением металлической заготовки необходимо накренить центры отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалываются шилом.

  - Необходимо особое внимание и осторожность в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.

  - При сверлении крупных деревянных  заготовок (деталей) на стол под деталь кладется обрезок доски или кусок  многослойной фанеры.

  - Во избежание травмы в процессе работы на станке запрещается:

  - наклонять голову близко к сверлу;

  - производить работу в рукавицах;

  - класть посторонние предметы на станину

  - смазывать или охлаждать сверло с помощью мокрых тряпок. Для охлаждения сверла необходимо пользоваться специальной кисточкой;

  - останавливать руками патрон или сверло;

  - отходить от станка, не выключив его.

  - Перед остановкой станка необходимо отвести сверло от детали, после чего выключить мотор

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При отключении тока немедленно выключить пусковую кнопку

  - При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю

  - При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению углекислотным, порошковым огнетушителем или песком

  - При получении учащимся травмы  оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отвести сверло от заготовки и выключить станок

  - После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щетки. В пазах  станочного стола стружка убирается металлическим крючком. Запрещается сдувать стружку ртом или сметать рукой

  - Убрать рабочее место

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом