СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                                        Директор МОУ «СОШ №16»

______________Е.В. Гармель                                                  ______________Т.М. Моськина

«_____»________2011 г.                                                             «_____»________2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при  работе на заточном станке

ИОТ – 008 – 2011

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на заточенном станке допускаются лица. достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на заточном станке учащиеся не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станка;

- отсутствие защитного кожуха  у абразивного круга  и защитного экрана;

- травмирование глаз ( ранение, ожоги, засорение);

- ранение лица, тела осколками абразивного круга или инструмента из-за большого  зазора  между  подручником станка и абразивным  кругом;

- захват одежды или волос вращающимися деталями станка;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на заточном станке используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,  сообщить об этом администрации  учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на заточном станке тщательно вымыть руки с мылом.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха абразивного круга и концов шпинделя, а также защитного экрана.

  - Проверить наличие и надежность соединения защитного заземления с корпусом станка.

  - Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге.

  - Установить подручник  для заточки инструмента на расстоянии 2-3 мм от абразивного круга и надежно закрепить

  - Проверить исправную работу станка на холостом ходу, отступив в сторону от опасной зоны против круга, а также в исправной работе микро выключателя защитного экрана.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плавно без рывков и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.

  - Не наклоняться близко к затачиваемому инструменту.

  - Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента.  Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и выведен в безопасную зону.

  - Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном круге и при  большом  его биении

  - Не производить заточку инструмента на боковой поверхности абразивного круга, не стоять в направлении плоскости его вращения.

  - Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При отключении тока в сети во время работы станка немедленно   выключить пусковую кнопку

  - При возникновении неисправности в работе станка, появляется сильное биение абразивного круга, увеличение зазора между подручником и абразивным кругом более 3 мм, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности.

  - При загорании электрооборудования станка немедленно  выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислым, пожарным огнетушителем и песком.

  - При получении травм оказать первую помощь, сообщить об этом администрации учреждения, Отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Выключить станок, и после остановки вращения абразивного круга убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом и не сметать ее рукой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.