СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                                        Директор МОУ «СОШ №16»

______________Е.В. Гармель                                                  ______________Т.М. Моськина

«_____»________2011 г.                                                             «_____»________2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при ручной обработке древесины

ИОТ – 009 – 2011

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе по ручной обработке древесины допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются учащиеся с 5-го класса

  - Опасные производственные факторы:

  - травмирование рук при работе неисправным инструментом

  - травмирование рук при запиливании  без применения приспособлений

  - При работе по ручной обработке древесины используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

  - Проверьте наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок ),  исправность верстака  (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

  - Разложите на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем. Удалите с верстака все лишнее.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Надежно закрепите  обрабатываемый материал ( древесину) в зажимах верстака

  - Пользуйтесь только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом. Используйте инструмент только по назначению.

  - Работайте лучковой пилой только после того,  как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено в шаровках, шнур обеспечивает  необходимое его натяжение.

  - Работайте строгальными инструментами, имеющими исправными рожок (шерхебель, рубанок, фуганок) или вывеску (зензубель, калевка, галтель) и округлую и гладкую заднюю часть колодки. Расщепленные части стругов  немедленно заменяйте. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.

  - Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей)   выполняйте на верстаке в установленных местах, используя приспособление, упоры, подкладные доски.

  - Не допускайте захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращайте учителю инструмент общественного пользования.

  - Не отвлекайтесь во  время работы, следите за правильными приемами работы.

  - Приготавливайте  и разогревайте клей  только под наблюдением учителя в изолированном от мастерской и хорошо  вентилируемом помещении.

  - Не пользуйтесь в деревообрабатывающей мастерской  открытым  огнем и электрообогревателями.

  - Применяйте при запиливании направитель для опоры полотна инструмента.

  - Очищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) от стружек деревянными клиньями.

  - В случае порчи инструмента во время работы немедленно замените его

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении неисправности рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю

  - При возникновении пожара немедленно приступить к тушению первичными средствами пожаротушения

  - При получении учащимся травмы  оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному учителю

  - Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

  - Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувайте стружку  ртом и не сметайте ее рукой.

  - Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки (заднюю и переднюю) завинтите до установленного зазора (не более 2-5 мм).

  - Приведите себя в порядок. Выходите из мастерской только с разрешения учителя.