СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                                        Директор МОУ «СОШ №16»

______________Е.В. Гармель                                                  ______________Т.М. Моськина

«_____»________2011 г.                                                             «_____»________2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при работе на токарном станке по дереву

ИОТ – 010 – 2011

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на токарном станке по дереву допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются учащиеся с 6-го класса

  - Опасные производственные факторы:

  - движущие части станка

  - отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли

  - травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков

  - травмирование рук при прикосновении к вращающейся заготовке, при неправильном обращении с резцами

  - травмирование при плохом закреплении деталей, при использовании косослойной, суковатой древесины

  - неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса

  - При работе на токарном станке по дереву используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

  - Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

  - Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.

  - Убрать со станка посторонние предметы, разложить инструмент на установленные места

  - Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.

  - Прочно закрепить деталь, проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин

  - Надеть защитные очки

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - После того как рабочий вал станка набрал полную скорость, рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без усилий и рывков.

  - Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали, не допускать увеличения зазора более 2-3 мм.

  - Необходимо особое внимание и осторожность в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.

  - Во избежание травмы в процессе работы на станке запрещается:

  - наклонять голову близко к сверлу;

  - замерять вращающуюся деталь

  - передавать либо принимать какие-либо предметы через работающий станок;

  - производить работу в рукавицах;

  - останавливать руками станок;

  - отходить от станка, не выключив его

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При отключении тока немедленно выключить пусковую кнопку

  - При возникновении неисправности в работе станка, поломке инструмента, а также при неисправности заземления корпуса прекратить работу, отвести рабочий инструмент от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю

  - При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению углекислотным, порошковым огнетушителем или песком

  - При получении учащимся травмы  оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отвести режущий инструмент от заготовки и выключить станок

  - После остановки вращения станка удалить стружку со станка с помощью щетки. Запрещается сдувать стружку ртом или сметать рукой

  - Убрать рабочее место

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом