СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                                        Директор МОУ «СОШ №16»

______________Е.В. Гармель                                                  ______________Т.М. Моськина

«_____»________2011 г.                                                             «_____»________2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов

ИОТ – 016 – 2011

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе с применением переносных электроинструментов учащиеся не допускаются

  - Опасные производственные факторы:

- травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;

- ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего инструмента;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) или неисправности  токоведущего кабеля переносного электроинструмента.

  - При работе с применением переносных электроинструментов используется специальная одежда:  халат хлопчатобумажный, берет, а также индивидуальные средства защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы с применением переносных электроинструментов тщательно вымыть руки с мылом

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Внешним осмотром  проверить исправность переносного электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и  защитного заземления (зануления).

  - Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

  - Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и в  надежности  крепления  режущего инструмента

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Включать электроинструмент только после крепления обрабатываемой детали на верстаке или другом рабочем месте.

  - Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

  - Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью  защитного заземления (зануления).

  - Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

  - Не оставлять электроинструмент без присмотра, включенным в сеть, ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающем его падение.

  - Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала деталями и механического воздействиям.

  - Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

  - Не  переходить с одного участка работы на другой с не выключенным электроинструментом

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При  появлении неисправности в работе электроинструмента,  сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля или  защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения от сети устранить неисправность.

  - В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего кабеля, отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,  сообщить об  этом администрации школы, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отключить электроинструмент от сети и очистить его от пыли и грязи.

  - Привести в порядок рабочее место, стружку убрать щеткой, не сдувать ее ртом и не смахивать рукой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.